# Расчёт железобетонного сечения

СВГ 600 мм · СП 63.13330.2018 · 20.10.2026

# 1. Исходные данные

## 1.1. Сечение

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | стена в грунте, прямоугольное сечение |
| Размеры b × h | 1000 × 600 мм |
| Арматура грани «+» (y > 0) | 5 Ø25 A500 |
| Арматура грани «−» (y < 0) | 5 Ø25 A500 |
| Площадь арматуры | As = 4909 мм², μs = 0,82 % |
| Хомуты | Ø10 A240 |
| Защитный слой | 60 мм до продольных стержней в свету; до оси стержней 72,5 мм (грань «+»), 72,5 мм (грань «−») |

Рис. 1. Сечение. Положительный момент Mx растягивает грань y > 0.

## 1.2. Материалы

| Материал | Нормативные и расчётные характеристики, МПа | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| Бетон B30 | Rb = 17; Rbt = 1,15; Rb,n = 22; Rbt,n = 1,75; Eb = 32500 | γb1 = 0,9; γb2 = 1; γb3 = 0,85; γb5 = 1 |
| Продольная арматура A500 | Rs = 435; Rs,n = 500; Es = 200000 | γs = 1 |
| Поперечная арматура A240 | Rsw = 170 | γs = 1 |

Расчётные сопротивления по видам сочетаний, МПа:

| Вид сочетания | Rb | Rbt | Rs | Rsw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | 13,01 | 1,035 | 435 | 170 |
| Основное, кратковременное (γb1 = 1) | 14,45 | 1,15 | 435 | 170 |
| Особое (нормативные характеристики) | 22 | 1,75 | 500 | 195,5 |
| Трещиностойкость (нормативные) | 22 | 1,75 | 500 | — |

## 1.3. Расчётные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина элемента, расчётные длины | L = 6 м; l₀,x = μx·L = 1·6 = 6 м; l₀,y = μy·L = 1·6 = 6 м |
| Предельная гибкость | λult = 200 |
| Расчётная схема | статически неопределимая |
| Случайный эксцентриситет | по п. 8.1.7 СП 63 |
| Влияние прогиба | коэффициент η по п. 8.1.15 СП 63 |
| Коэффициент надёжности по ответственности | γn = 1,1 (прочность), 1,1 (трещиностойкость) |
| Трещиностойкость | сохранность арматуры: acrc,ult = 0,3 мм (продолжительное), 0,4 мм (непродолжительное); ψs консервативный (σs,crc по сечению без трещин) |
| Поперечное армирование | хомуты Ø10 A240 с шагом 200 мм, 4 ветви в сечении |
| Особые сочетания (СП 296) | γb = 1; γs = 1; γsw = 1; понижающий коэффициент 1 |

## 1.4. Расчётные усилия

| № | N, кН | Mx, кН·м | My, кН·м | Q, кН | γf | kдл | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1500 | 250 | 0 | 120 | 1,15 | 0,8 | основное |
| 2 | -900 | -180 | 0 | 90 | 1,15 | 0,8 | основное |
| 3 | -700 | 300 | 0 | 150 | 1 | 0,5 | кратковременное |
| 4 | -1000 | 380 | 0 | 170 | 1 | 0,6 | особое |

N < 0 — сжатие. Нормативные усилия: Nn = N·γn/γf; длительная часть: Nl = kдл·Nn (так же для моментов).

# 2. Результаты расчёта

Вывод: требования выполнены. Наибольший коэффициент использования K = 0,388 — ширина раскрытия трещин, непродолжительное, сочетание 3.

| Проверка | Сочетание | K | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Гибкость в плоскости Mx | — | 0,173 | выполнено |
| Гибкость в плоскости My | — | 0,104 | выполнено |
| Прочность нормального сечения с учётом прогиба | 3 · кратковременное | 0,356 | выполнено |
| Прочность по наклонной полосе | 3 · кратковременное | 0,067 | выполнено |
| Прочность наклонного сечения на Q | 3 · кратковременное | 0,308 | выполнено |
| Ширина раскрытия трещин, продолжительное | 3 | 0,304 | выполнено |
| Ширина раскрытия трещин, непродолжительное | 3 | 0,388 | выполнено |

Коэффициенты использования по сочетаниям:

| № | Прочность | N/Ncr | Q | acrc, прод. | acrc, непрод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,335 | 0,050 | 0,249 | нет | нет |
| 2 | 0,224 | 0,032 | 0,193 | нет | нет |
| 3 · кратковременное | 0,356 | 0,030 | 0,308 | 0,304 | 0,388 |
| 4 · особое | 0,318 | 0,039 | 0,231 | — | — |

K — коэффициент использования, условие выполнено при K ≤ 1; «нет» — трещины не образуются; «—» — не проверялось.

# 3. Расчёт по прочности

## Гибкость элемента

ix = h/√12 = 600/3,464 = 173,2 мм;  iy = b/√12 = 1000/3,464 = 288,7 мм;

λx = l₀,x/ix = 6000/173,2 = 34,6;  λy = l₀,y/iy = 6000/288,7 = 20,8.

λmax = 34,6 ≤ λult = 200.

Определяющее сочетание — 3 · кратковременное, с учётом γn = 1,1: N = -770,0 кН, Mx = 330,0 кН·м, My = 0,0 кН·м.

## Случайный эксцентриситет (п. 8.1.7)

ea,x = max(L/600; h/30; 10) = max(10,0; 20,0; 10) = 20,0 мм;

ea,y = max(L/600; h/30; 10) = max(10,0; 33,3; 10) = 33,3 мм;

e0,x = max(|Mx/N|; ea,x) = max(428,6; 20,0) = 428,6 мм;  Mx,0 = 330,0 кН·м.

e0,y = max(|My/N|; ea,y) = max(0,0; 33,3) = 33,3 мм;  My,0 = -25,7 кН·м.

## Влияние прогиба (пп. 8.1.15, 8.1.16)

Ncr,x = 25554 кН;  ηx = 1/(1 − N/Ncr,x) = 1/(1 − 770/25554) = 1,031;

Mx = ηx·Mx,0 = 1,031·330,0 = 340,3 кН·м.

Ncr,y = 116158 кН;  ηy = 1/(1 − N/Ncr,y) = 1/(1 − 770/116158) = 1,007;

My = ηy·My,0 = 1,007·(-25,7) = -25,8 кН·м.

## Прочность нормального сечения (пп. 8.1.20–8.1.30)

Расчёт по нелинейной деформационной модели. Диаграммы деформирования: бетона — двухлинейная (εb1,red = 0,0015; εb2 = 0,0035; при растяжении εbt1,red = 0,00008; εbt2 = 0,00015), арматуры — двухлинейная (εs2 = 0,025).

Rb = 14,45 МПа;  Rbt = 1,15 МПа;  Rs = 435 МПа (растяжение и сжатие);  Eb = 32500 МПа;  Es = 200000 МПа.

Усилия в сечении: N = -770,0 кН;  Mx = 340,3 кН·м;  My = -25,8 кН·м.

Предельные усилия при пропорциональном увеличении: kult = 2,810;  Nult = -2163,4 кН;  Mx,ult = 956,0 кН·м;  My,ult = -72,6 кН·м.

K = 0,356 ≤ 1 — прочность обеспечена.

# 4. Расчёт на действие поперечной силы

Определяющее сочетание — 3 · кратковременное: Q = 165,0 кН, N = -770,0 кН.

b = 1000 мм;  h0 = 527,5 мм.

Rb = 14,45 МПа;  Rbt = 1,15 МПа;  Rsw = 170 МПа;  φn = 1,072 (п. 8.1.32).

## Прочность по наклонной полосе (8.55)

Q ≤ φb1·φn·Rb·b·h0 = 0,3·1,072·14,45·1000·527,5·10⁻³ = 2452,3 кН;

Q = 165,0 кН;  K = 0,067 ≤ 1 — условие выполнено.

## Прочность по наклонному сечению (8.56)

qsw = Rsw·Asw/sw = 170·314,2/200 = 267,0 Н/мм (Asw — 4 ветви);

C = 1472 мм — наиболее опасная проекция наклонного сечения;  C0 = min(C; 2h0) = 1055 мм;

Qsw = 0,75·qsw·C0 = 0,75·267,0·1055·10⁻³ = 211,3 кН;

Qb = 325,3 кН (п. 8.1.33; 0,5·φn·Rbt·b·h0 = 325,3 ≤ Qb ≤ 2,5·φn·Rbt·b·h0 = 1626,4) — принято по нижнему пределу;

Q = 165,0 кН ≤ Qb + Qsw = 536,6 кН;  K = 0,308 ≤ 1 — условие выполнено.

# 5. Расчёт по трещиностойкости

Определяющее сочетание — 3. Нормативные усилия:

N = Nd·γn/γf = (-700,0)·1,1/1 = -770,0 кН;  Mx = 330,0 кН·м;  My = 0,0 кН·м;

длительная часть, kдл = 0,5: Nl = -385,0 кН;  Mx,l = 165,0 кН·м;  My,l = 0,0 кН·м.

Расчёт по нелинейной деформационной модели при нормативных сопротивлениях; случайный эксцентриситет и η не учитываются.

## Образование трещин (пп. 8.2.8–8.2.14)

Mcrc = 247,1 кН·м;  M = √(Mx² + My²) = 330,0 кН·м > Mcrc — трещины образуются.

## Ширина раскрытия трещин (пп. 8.2.15–8.2.17)

acrc = φ1·φ2·φ3·ψs·σs/Es·ls;  φ1 = 1,4 (продолжительное) или 1,0 (непродолжительное);  φ2 = 0,5;  φ3 = 1,0.

σs = 144,2 МПа — напряжение в арматуре в сечении с трещиной от полных нормативных усилий;

σs,crc = 18,7 МПа — то же при M = Mcrc по сечению без трещин;  ψs = 1 − 0,8·σs,crc/σs = 1 − 0,8·18,7/144,2 = 0,896;

ls = 400 мм — базовое расстояние между трещинами (п. 8.2.17);  Es = 200000 МПа.

acrc(N, M; φ1 = 1,4) = 1,4·0,5·1,0·0,896·144,2/200000·400 = 0,181 мм;

acrc,1 = acrc(N, M; φ1 = 1,4)·σs,l/σs = 0,181·0,505 = 0,091 мм — от длительных усилий (Ml < Mcrc, σs,l — по сечению с трещиной);

acrc,2 = acrc(N, M; φ1 = 1,0) = 0,181/1,4 = 0,129 мм — от полных усилий;

acrc,3 = acrc,1/1,4 = 0,065 мм — от длительных усилий, φ1 = 1,0;

acrc,прод = acrc,1 = 0,091 мм;  acrc,непрод = acrc,1 + acrc,2 − acrc,3 = 0,091 + 0,129 − 0,065 = 0,155 мм.

acrc,прод = 0,091 мм ≤ acrc,ult = 0,3 мм;  K = 0,304.

acrc,непрод = 0,155 мм ≤ acrc,ult = 0,4 мм;  K = 0,388.

# 6. Примечания

1. Особые сочетания — по СП 296.1325800: нормативные характеристики материалов, γn = 1; трещиностойкость не проверяется.

2. При определении ψs напряжение σs,crc принято по сечению без трещин при M = Mcrc, что идёт в запас.

3. Не проверялись: анкеровка и стыки арматуры, конструктивные требования раздела 10 СП 63.