# Расчёт сечения: БНС Ø800

БНС Ø800 · бетон B30 · арматура A500 · 20.10.2026

Все выполненные проверки удовлетворяются Определяющая проверка: Q: наклонное сечение (8.56), сочетание «3 (ea: +x, −y) · сейсмика», K = 0,418.

# 1. Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сечение | круглое, D = 800 мм |
| Продольная арматура | 12 Ø25 A500, As = 5890 мм² (μ = 1,17 %) |
| Защитный слой до навивки / Ø навивки | 50 мм / Ø10 A240 |
| Бетон (тяжёлый) | B30: Rb = 17 МПа, Rbt = 1,15 МПа, Rb,ser = 22 МПа, Rbt,ser = 1,75 МПа, Eb = 32500 МПа |
| Коэффициенты условий работы бетона | γb1 = 0,9 (кратковременные сочетания — 1), γb2 = 1, γb3 = 1, γb5 = 1; к Eb — коэффициент упрочнения 1 |
| Продольная арматура | A500: Rs = 435 МПа, Rs,ser = 500 МПа, Es = 200000 МПа; γs = 1 |
| Поперечная арматура | A240: Rsw = 170 МПа; γs = 1 |
| Расчётные сопротивления: γb1 = 0,9 | Rb = 15,3 МПа, Rbt = 1,035 МПа, Rs = 435 МПа, Rsw = 170 МПа |
| Расчётные сопротивления: γb1 = 0,9, сейсмика m_tr = 1,2 | Rb = 18,36 МПа, Rbt = 1,242 МПа, Rs = 522 МПа, Rsw = 170 МПа |
| Коэффициент надёжности γn | по прочности 1, по трещиностойкости 1 |
| Элемент | L = 8 м; μ в плоскости Mx 0,7, в плоскости My 0,7: l₀x = 5,6 м, l₀y = 5,6 м; предельная гибкость 200 |
| Случайный эксцентриситет | по СП 63, схема статически неопределимая; ea,x = 26,7 мм, ea,y = 26,7 мм |
| Влияние прогиба (η) | рассчитывается CScore по l₀ и доле длительной нагрузки kдл каждого сочетания |
| Трещиностойкость | требование: сохранность арматуры; предельная ширина: продолжительное 0,3 мм, непродолжительное 0,4 мм |
| Поперечная сила | навивка шагом 200 мм, приведённое сечение b = 0,885D, h0 = b − a, a = 85 мм; виток — две ветви |
| Сейсмика (СП 14.13330) | m_tr: нормальные сечения 1,2, наклонные 1; трещины не проверяются |

Эскиз сечения: точки — продольная арматура, пунктир — ось поперечной арматуры. Положительный Mx растягивает верхнюю грань (y > 0).

# 2. Усилия

Расчётные усилия; знак N: сжатие — минус. Нормативные = расчётные / γf, длительные = kдл × нормативные (для трещин и η).

| Сочетание | N, кН | Mx, кН·м | My, кН·м | Q, кН | γf | kдл | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1500 | 250 | 0 | 120 | 1,15 | 0,8 | основное |
| 2 | -900 | -180 | 0 | 90 | 1,15 | 0,8 | основное |
| 3 | -1300 | 330 | 0 | 160 | 1 | 0,6 | сейсмика |

# 3. Результаты проверок

Коэффициент использования — отношение усилия (ширины раскрытия) к предельному; проверка выполнена при K ≤ 1. Показано определяющее сочетание.

| Проверка | Определяющее сочетание | K | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельная гибкость в плоскости Mx |  | 0,140 | выполнено |
| Предельная гибкость в плоскости My |  | 0,140 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | 3 (ea: +x, −y) · сейсмика | 0,278 | выполнено |
| Прочность с учётом прогиба (η) | 3 (ea: +x, −y) · сейсмика | 0,285 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | 3 (ea: +x, −y) · сейсмика | 0,070 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | 3 (ea: +x, −y) · сейсмика | 0,418 | выполнено |
| Раскрытие трещин, продолжительное | 1 · нормативное | — | трещины не образуются |
| Раскрытие трещин, непродолжительное | 1 · нормативное | — | трещины не образуются |

# 4. Проверки по каждому сочетанию

| Проверка | Сочетание | K | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельная гибкость в плоскости Mx |  | 0,140 | выполнено |
| Предельная гибкость в плоскости My |  | 0,140 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | 1 (ea: +x, −y) | 0,276 | выполнено |
| Устойчивость, N / Ncr | 1 (ea: +x, −y) | 0,032 | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | 1 (ea: +x, −y) | 0,281 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | 1 (ea: +x, −y) | 0,052 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | 1 (ea: +x, −y) | 0,310 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | 1 (ea: +x, +y) | 0,276 | выполнено |
| Устойчивость, N / Ncr | 1 (ea: +x, +y) | 0,032 | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | 1 (ea: +x, +y) | 0,281 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | 1 (ea: +x, +y) | 0,052 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | 1 (ea: +x, +y) | 0,310 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | 2 (ea: −x, −y) | 0,186 | выполнено |
| Устойчивость, N / Ncr | 2 (ea: −x, −y) | 0,020 | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | 2 (ea: −x, −y) | 0,189 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | 2 (ea: −x, −y) | 0,041 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | 2 (ea: −x, −y) | 0,241 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | 2 (ea: −x, +y) | 0,186 | выполнено |
| Устойчивость, N / Ncr | 2 (ea: −x, +y) | 0,020 | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | 2 (ea: −x, +y) | 0,189 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | 2 (ea: −x, +y) | 0,041 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | 2 (ea: −x, +y) | 0,241 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | 3 (ea: +x, −y) · сейсмика | 0,278 | выполнено |
| Устойчивость, N / Ncr | 3 (ea: +x, −y) · сейсмика | 0,029 | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | 3 (ea: +x, −y) · сейсмика | 0,285 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | 3 (ea: +x, +y) · сейсмика | 0,278 | выполнено |
| Устойчивость, N / Ncr | 3 (ea: +x, +y) · сейсмика | 0,029 | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | 3 (ea: +x, +y) · сейсмика | 0,285 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | 3 (ea: +x, −y) · сейсмика | 0,070 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | 3 (ea: +x, −y) · сейсмика | 0,418 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | 3 (ea: +x, +y) · сейсмика | 0,070 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | 3 (ea: +x, +y) · сейсмика | 0,418 | выполнено |
| Устойчивость при нормативных усилиях | 1 · нормативное | — | устойчив |
| Раскрытие трещин, продолжительное | 1 · нормативное | — | трещины не образуются |
| Раскрытие трещин, непродолжительное | 1 · нормативное | — | трещины не образуются |
| Устойчивость при нормативных усилиях | 2 · нормативное | — | устойчив |
| Раскрытие трещин, продолжительное | 2 · нормативное | — | трещины не образуются |
| Раскрытие трещин, непродолжительное | 2 · нормативное | — | трещины не образуются |

# 5. Примечания

• Сейсмические сочетания: к расчётным сопротивлениям введён m_tr = 1.2 для нормальных сечений и 1 для наклонных (СП 14.13330 табл. 5.4).

• Снижение граничной высоты сжатой зоны ξR (СП 14.13330 п. 6.7.2) в нелинейной деформационной модели не применяется: прочность определяется предельными деформациями.

• Трещиностойкость при сейсмических сочетаниях не проверялась (СП 14.13330 п. 5.18).

• Прочность, η, трещины и Q вычислены ядром CScore (OpenCS 4ae6aa0, с исправлением φn по изменению № 2 к СП 63). Собственных формул сопротивления программа не содержит.

• Ширина раскрытия трещин — консервативная оценка по нелинейной деформационной модели (σs,crc при моменте трещинообразования, разделение длительной и полной нагрузки по п. 8.2.6 СП 63). Усилия для трещин берутся без случайного эксцентриситета и η.

• Q круглого сечения со спиралью проверен по принятой инженерной модели (приведённое сечение ВНИИГС 1984, виток — две ветви); это допущение, а не прямое указание СП 63.

• Анкеровка, стыки, обрывы стержней и конструктивные требования не проверялись. Результат предварительный: перед выпуском рабочей документации требуется проверка инженером.