# Расчёт сечения: СВГ 600 мм

СВГ 1000×600 · бетон B30 · арматура A500 · 19.10.2026

Все выполненные проверки удовлетворяются Определяющая проверка: Прочность с учётом прогиба (η), сочетание «Расчётное 1 (ea: +x, −y)», K = 0,354.

# 1. Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сечение | прямоугольное, b × h = 1000 × 600 мм |
| Арматура грани «+» | 3 Ø16 A500 |
| Арматура грани «−» | 3 Ø16 A500 |
| Площадь арматуры | As = 1206 мм² |
| Защитный слой до хомута / Ø хомута | 50 мм / Ø10 A240 |
| Бетон | B30: Rb = 15,3 МПа, Rbt = 1,035 МПа (с γb1 = 0,9); Rb,ser = 22 МПа, Rbt,ser = 1,75 МПа; Eb = 32500 МПа |
| Арматура | A500: Rs = 435 МПа, Rs,ser = 500 МПа, Es = 200000 МПа |
| Случайный эксцентриситет | по СП 63 (CScore): L = 6 м, схема статически неопределимая; ea,x = 20 мм, ea,y = 33,3 мм |
| Влияние прогиба (η) | рассчитывается CScore: l₀x = 6 м, l₀y = 6 м, доля длительной нагрузки 1 |
| Трещины | предельная ширина: продолжительное 0,3 мм, непродолжительное 0,4 мм |
| Поперечная сила | хомуты Ø10 шагом 200 мм, рабочих ветвей 4 |

Эскиз сечения: точки — продольная арматура, пунктир — ось поперечной арматуры. Положительный Mx растягивает верхнюю грань (y > 0).

# 2. Усилия

Знак N: сжатие — минус. Расчётные (ULS) — для прочности, нормативные (SLS) — для трещин.

| Сочетание | Тип | N, кН | Mx, кН·м | My, кН·м | Q, кН | Nдл, кН | Mx,дл | My,дл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётное 1 | ULS | -1500 | 250 | 0 | 120 | — | — | — |
| Расчётное 2 | ULS | -900 | -180 | 0 | 90 | — | — | — |
| Нормативное | SLS | -1200 | 190 | 0 | — | -1200 | 150 | 0 |

# 3. Результаты проверок

Коэффициент использования — отношение усилия (ширины раскрытия) к предельному; проверка выполнена при K ≤ 1. Показано определяющее сочетание.

| Проверка | Определяющее сочетание | K | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность нормального сечения (N, M) | Расчётное 1 (ea: +x, −y) | 0,333 | выполнено |
| Прочность с учётом прогиба (η) | Расчётное 1 (ea: +x, −y) | 0,354 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | Расчётное 1 (ea: +x, −y) | 0,043 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | Расчётное 1 (ea: +x, −y) | 0,226 | выполнено |
| Раскрытие трещин, продолжительное | Нормативное | — | трещины не образуются |
| Раскрытие трещин, непродолжительное | Нормативное | — | трещины не образуются |

# 4. Проверки по каждому сочетанию

| Проверка | Сочетание | K | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность нормального сечения (N, M) | Расчётное 1 (ea: +x, −y) | 0,333 | выполнено |
| Устойчивость элемента, η | Расчётное 1 (ea: +x, −y) | — | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | Расчётное 1 (ea: +x, −y) | 0,354 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | Расчётное 1 (ea: +x, −y) | 0,043 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | Расчётное 1 (ea: +x, −y) | 0,226 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | Расчётное 1 (ea: +x, +y) | 0,333 | выполнено |
| Устойчивость элемента, η | Расчётное 1 (ea: +x, +y) | — | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | Расчётное 1 (ea: +x, +y) | 0,354 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | Расчётное 1 (ea: +x, +y) | 0,043 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | Расчётное 1 (ea: +x, +y) | 0,226 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | Расчётное 2 (ea: −x, −y) | 0,238 | выполнено |
| Устойчивость элемента, η | Расчётное 2 (ea: −x, −y) | — | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | Расчётное 2 (ea: −x, −y) | 0,250 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | Расчётное 2 (ea: −x, −y) | 0,034 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | Расчётное 2 (ea: −x, −y) | 0,175 | выполнено |
| Прочность нормального сечения (N, M) | Расчётное 2 (ea: −x, +y) | 0,238 | выполнено |
| Устойчивость элемента, η | Расчётное 2 (ea: −x, +y) | — | устойчив |
| Прочность с учётом прогиба (η) | Расчётное 2 (ea: −x, +y) | 0,250 | выполнено |
| Q: прочность бетонной полосы (8.55) | Расчётное 2 (ea: −x, +y) | 0,034 | выполнено |
| Q: наклонное сечение (8.56) | Расчётное 2 (ea: −x, +y) | 0,175 | выполнено |
| Устойчивость при нормативных усилиях | Нормативное | — | устойчив |
| Раскрытие трещин, продолжительное | Нормативное | — | трещины не образуются |
| Раскрытие трещин, непродолжительное | Нормативное | — | трещины не образуются |

# 5. Подбор армирования

Варианты проверены в порядке возрастания площади арматуры. Отброшено по геометрии: 0; не проверялось после найденного решения: 37.

| Вариант | As, мм² | Определяющая проверка | K | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Ø16 на каждой грани | 1206 | Прочность с учётом прогиба (η) | 0,354 | принят (самый лёгкий) |
| 4 Ø16 на каждой грани | 1608 | Прочность с учётом прогиба (η) | 0,340 | проходит |
| 3 Ø20 на каждой грани | 1885 | Прочность с учётом прогиба (η) | 0,332 | проходит |

# 6. Примечания

• Прочность, η, трещины и Q вычислены ядром CScore (OpenCS 4ae6aa0, с исправлением φn по изменению № 2 к СП 63). Собственных формул сопротивления программа не содержит.

• Ширина раскрытия трещин — консервативная оценка по нелинейной деформационной модели (σs,crc при моменте трещинообразования, разделение длительной и полной нагрузки по п. 8.2.6 СП 63). Усилия для трещин берутся без случайного эксцентриситета и η.

• Анкеровка, стыки, обрывы стержней и конструктивные требования не проверялись. Результат предварительный: перед выпуском рабочей документации требуется проверка инженером.