# Расчёт железобетонного сечения

Ригель таврового сечения · СП 63.13330.2018 · 20.10.2026

# 1. Исходные данные

## 1.1. Сечение

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | произвольное сечение: тавр h = 700, bf×hf = 900×200, bw = 300 мм |
| Геометрические характеристики бетона | A = 0,33 м²; центр тяжести x = 0, y = 90,9 мм; Ix = 0,01375 м⁴, Iy = 0,01328 м⁴ |
| Продольная арматура | 17 Ø20 A500, As = 5341 мм², μs = 1,62 %; по контуру: до оси 50 мм, шаг не более 200 мм |
| Координаты стержней (x; y), мм | (-100; -300); (100; -300); (100; -133,3); (100; 33,3); (100; 200); (250; 200); (400; 200); (400; 300); (200; 300); (0; 300); (-200; 300); (-400; 300); (-400; 200); (-250; 200); (-100; 200); (-100; 33,3); (-100; -133,3) |
| Усилия | приложены в центре тяжести бетонного сечения; Mx > 0 растягивает сторону +y |

Рис. 1. Сечение. Положительный момент Mx растягивает грань y > 0.

## 1.2. Материалы

| Материал | Нормативные и расчётные характеристики, МПа | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| Бетон B30 | Rb = 17; Rbt = 1,15; Rb,n = 22; Rbt,n = 1,75; Eb = 32500 | γb1 = 0,9; γb2 = 1; γb3 = 1; γb5 = 1 |
| Продольная арматура A500 | Rs = 435; Rsc = 435 (400 при кратковременной); Rs,n = 500; Es = 200000 | γs = 1 |
| Поперечная арматура A240 | Rsw = 170 | γs = 1 |

Расчётные сопротивления по видам сочетаний, МПа:

| Вид сочетания | Rb | Rbt | Rs | Rsc | Rsw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | 15,3 | 1,035 | 435 | 435 | 170 |
| Трещиностойкость (нормативные) | 22 | 1,75 | 500 | 500 | — |

## 1.3. Расчётные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина элемента, расчётные длины | L = 4 м; l₀,x = μx·L = 1·4 = 4 м; l₀,y = μy·L = 1·4 = 4 м |
| Предельная гибкость | λult = 200 |
| Расчётная схема | статически неопределимая |
| Случайный эксцентриситет | по п. 8.1.7 СП 63 |
| Влияние прогиба | коэффициент η по п. 8.1.15 СП 63 |
| Коэффициент надёжности по ответственности | γn = 1 (прочность), 1 (трещиностойкость) |
| Трещиностойкость | сохранность арматуры: acrc,ult = 0,3 мм (продолжительное), 0,4 мм (непродолжительное); ψs консервативный (σs,crc по сечению без трещин) |
| Поперечное армирование | хомуты Ø10 A240 с шагом 100 мм, 2 ветви в сечении |

## 1.4. Расчётные усилия

| № | N, кН | Mx, кН·м | My, кН·м | Q, кН | γf | kдл | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -600 | 320 | 0 | 260 | 1,15 | 0,7 | основное |
| 2 | 0 | -180 | 0 | 150 | 1,15 | 0,7 | основное |

N < 0 — сжатие. Нормативные усилия: Nn = N·γn/γf; длительная часть: Nl = kдл·Nn (так же для моментов).

# 2. Результаты расчёта

Вывод: требования выполнены. Наибольший коэффициент использования K = 0,812 — прочность наклонного сечения на Q, сочетание 1.

| Проверка | Сочетание | K | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Гибкость в плоскости Mx | — | 0,098 | выполнено |
| Гибкость в плоскости My | — | 0,100 | выполнено |
| Прочность нормального сечения с учётом прогиба | 1 | 0,458 | выполнено |
| Прочность по наклонной полосе | 1 | 0,310 | выполнено |
| Прочность наклонного сечения на Q | 1 | 0,812 | выполнено |
| Ширина раскрытия трещин, продолжительное | 2 | 0,717 | выполнено |
| Ширина раскрытия трещин, непродолжительное | 2 | 0,723 | выполнено |

Коэффициенты использования по сочетаниям:

| № | Прочность | N/Ncr | Q | acrc, прод. | acrc, непрод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,458 | 0,014 | 0,812 | 0,250 | 0,243 |
| 2 | 0,410 | — | 0,476 | 0,717 | 0,723 |

K — коэффициент использования, условие выполнено при K ≤ 1; «нет» — трещины не образуются; «—» — не проверялось.

# 3. Расчёт по прочности

## Гибкость элемента

ix = √(Ix/A) = 204,1 мм;  iy = √(Iy/A) = 200,6 мм;

λx = l₀,x/ix = 4000/204,1 = 19,6;  λy = l₀,y/iy = 4000/200,6 = 19,9.

λmax = 19,9 ≤ λult = 200.

Определяющее сочетание — 1: N = -600,0 кН, Mx = 320,0 кН·м, My = 0,0 кН·м.

## Случайный эксцентриситет (п. 8.1.7)

ea,x = max(L/600; h/30; 10) = max(6,7; 23,3; 10) = 23,3 мм;

ea,y = max(L/600; h/30; 10) = max(6,7; 30,0; 10) = 30,0 мм;

e0,x = max(|Mx/N|; ea,x) = max(533,3; 23,3) = 533,3 мм;  Mx,0 = 320,0 кН·м.

e0,y = max(|My/N|; ea,y) = max(0,0; 30,0) = 30,0 мм;  My,0 = -18,0 кН·м.

## Влияние прогиба (пп. 8.1.15, 8.1.16)

Ncr,x = 41922 кН;  ηx = 1/(1 − N/Ncr,x) = 1/(1 − 600/41922) = 1,015;

Mx = ηx·Mx,0 = 1,015·320,0 = 324,6 кН·м.

Ncr,y = 77227 кН;  ηy = 1/(1 − N/Ncr,y) = 1/(1 − 600/77227) = 1,008;

My = ηy·My,0 = 1,008·(-18,0) = -18,1 кН·м.

## Прочность нормального сечения (пп. 8.1.20–8.1.30)

Расчёт по нелинейной деформационной модели. Диаграммы деформирования: бетона — двухлинейная (εb1,red = 0,0015; εb2 = 0,0035; при растяжении εbt1,red = 0,00008; εbt2 = 0,00015), арматуры — двухлинейная (εs2 = 0,025).

Rb = 15,3 МПа;  Rbt = 1,035 МПа;  Rs = Rsc = 435 МПа;  Eb = 32500 МПа;  Es = 200000 МПа.

Усилия в сечении: N = -600,0 кН;  Mx = 324,6 кН·м;  My = -18,1 кН·м.

Предельные усилия при пропорциональном увеличении: kult = 2,182;  Nult = -1309,1 кН;  Mx,ult = 708,3 кН·м;  My,ult = -39,6 кН·м.

K = 0,458 ≤ 1 — прочность обеспечена.

# 4. Расчёт на действие поперечной силы

Определяющее сочетание — 1: Q = 260,0 кН, N = -600,0 кН.

b = 300 мм;  h0 = 562,8 мм.

Rb = 15,3 МПа;  Rbt = 1,035 МПа;  Rsw = 170 МПа;  φn = 1,084 (п. 8.1.32).

## Прочность по наклонной полосе (8.55)

Q ≤ φb1·φn·Rb·b·h0 = 0,3·1,084·15,3·300·562,8·10⁻³ = 839,7 кН;

Q = 260,0 кН;  K = 0,310 ≤ 1 — условие выполнено.

## Прочность по наклонному сечению (8.56)

qsw = Rsw·Asw/sw = 170·157,1/100 = 267,0 Н/мм (Asw — 2 ветви);

C = 1688 мм — наиболее опасная проекция наклонного сечения;  C0 = min(C; 2h0) = 1126 мм;

Qsw = 0,75·qsw·C0 = 0,75·267,0·1126·10⁻³ = 225,4 кН;

Qb = 94,7 кН (п. 8.1.33; 0,5·φn·Rbt·b·h0 = 94,7 ≤ Qb ≤ 2,5·φn·Rbt·b·h0 = 473,4) — принято по нижнему пределу;

Q = 260,0 кН ≤ Qb + Qsw = 320,1 кН;  K = 0,812 ≤ 1 — условие выполнено.

# 5. Расчёт по трещиностойкости

Определяющее сочетание — 2. Нормативные усилия:

N = Nd·γn/γf = 0,0·1/1,15 = 0,0 кН;  Mx = -156,5 кН·м;  My = 0,0 кН·м;

длительная часть, kдл = 0,7: Nl = 0,0 кН;  Mx,l = -109,6 кН·м;  My,l = 0,0 кН·м.

Расчёт по нелинейной деформационной модели при нормативных сопротивлениях; случайный эксцентриситет и η не учитываются.

## Образование трещин (пп. 8.2.8–8.2.14)

Mcrc = 87,5 кН·м;  M = √(Mx² + My²) = 156,5 кН·м > Mcrc — трещины образуются.

## Ширина раскрытия трещин (пп. 8.2.15–8.2.17)

acrc = φ1·φ2·φ3·ψs·σs/Es·ls;  φ1 = 1,4 (продолжительное) или 1,0 (непродолжительное);  φ2 = 0,5;  φ3 = 1,0.

σs = 249,1 МПа — напряжение в арматуре в сечении с трещиной от полных нормативных усилий;

σs,crc = 26,5 МПа — то же при M = Mcrc по сечению без трещин;  ψs = 1 − 0,8·σs,crc/σs = 1 − 0,8·26,5/249,1 = 0,915;

ls = 400 мм — базовое расстояние между трещинами (п. 8.2.17);  Es = 200000 МПа.

acrc(N, M; φ1 = 1,4) = 1,4·0,5·1,0·0,915·249,1/200000·400 = 0,319 мм;

acrc,1 = 0,215 мм — от длительных усилий, φ1 = 1,4;

acrc,2 = acrc(N, M; φ1 = 1,0) = 0,319/1,4 = 0,228 мм — от полных усилий;

acrc,3 = acrc,1/1,4 = 0,154 мм — от длительных усилий, φ1 = 1,0;

acrc,прод = acrc,1 = 0,215 мм;  acrc,непрод = acrc,1 + acrc,2 − acrc,3 = 0,215 + 0,228 − 0,154 = 0,289 мм.

acrc,прод = 0,215 мм ≤ acrc,ult = 0,3 мм;  K = 0,717.

acrc,непрод = 0,289 мм ≤ acrc,ult = 0,4 мм;  K = 0,723.

# 6. Примечания

1. При определении ψs напряжение σs,crc принято по сечению без трещин при M = Mcrc, что идёт в запас.

2. Не проверялись: анкеровка и стыки арматуры, конструктивные требования раздела 10 СП 63.